# Кислотное моющее средство «Неолайт-С», арт.38.

# Инструкция по применению.

# ООО «Промбытхим» г. Омск, т\ф (3812) 36-74-21

Свидетельство о гос. регистрации RU.55.01.07.015.E.000233.11.11

# ТУ 2381-003-90275031-2011

«Неолайт-С», арт.38 представляет собой сбалансированную смесь ортофосфорной кислоты с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и активирующими добавками.

Назначение

Послестроительная уборка помещений, удаление минеральных отложений, цемента, ржавчины с  технологического оборудования и автотранспорта, высолов на стенах. «Неолайт-С», арт.38  безопасен для никелированной, оцинкованной и нержавеющей стали. Средство разрешено к применению на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в производственных и торговых организациях, в учреждениях школьного и дошкольного воспитания, в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, а также в быту.

Указания по применению

Чтобы убедиться в безопасности средства «Неолайт-С», арт.38  для очищаемой поверхности, проверьте его действие на небольшом участке. В зависимости от загрязненности поверхности концентрат разводится водой от 1:50 до 1:5. Готовый раствор нанести на влажную поверхность, выдержать 5-10 мин, смыть водой. При необходимости повторить операцию. Для удаления цемента можно использовать «Неолайт-С», арт.38 без разведения водой. Обязательна окончательная промывка большим количеством чистой воды. Не допускать высыхания! Перед употреблением средство интенсивно перемешать.

Меры предосторожности

Средство содержит кислоту! Работать в резиновых перчатках и очках в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания на кожные покровы тщательно промыть водой. При попадании на слизистые оболочки возможны химические ожоги.

Транспортирование и хранение

«Неолайт-С», арт.38  поставляется в полимерной таре (бочки, канистры) емкостью от 5 до 200 л. в виде легкоподвижного, хорошо смешивающегося с водой концентрата. Допускается выпадение осадка, исчезающего при легком перемешивании. Перед приготовлением рабочего водного раствора рекомендуется тщательное перемешивание концентрата.

«Неолайт С», арт.38 и рабочие водные растворы не горючи, пожаро-, взрывобезопасны, стабильны в воде и на воздухе, не разлагаются с выделением вредных веществ. При отрицательных температурах средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания, сохраняет все свои свойства.

Средство транспортировать и хранить в закрытом виде, в таре производителя, при температуре от  - 30 до  + 30 0С. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности средства - 12 месяцев.

Средство легко удаляет остатки строительного цемента с любых поверхностей, в том числе с железных деталей. Эффективно удаляет окалину, ржавчину, известковые и железомедные отложения. Продукт содержит эффективные ингибиторы и специальные присадки. Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и низкого давления, конденсаторов, теплообменников, трубопроводов, а также для промывок бытовых водонагревательных приборов. Рабочая температура не выше 55°С. От 1:3, до 1:20.

Очень активный индустриальный очиститель. Эффективно удаляет остатки цемента, бетона, строительных растворов, окалину, ржавчину, известковые и железо-медистые отложения с металлических и других поверхностей: сталей, латуни и меди, керамики (кроме алюминия и его сплавов). Продукт содер-жит эффективные ингибиторы и специальные присадки. Рекомендуется для обработки поверхностей тру-бопроводов, бетононасосов, автобетоносмесителей, бетономешалок, миксеров бетона и т. п.

Выгодная цена

Характерные особенности и преимущества

быстрое и эффективное удаление остатков цемента, бетона, строительных растворов, накипи и других минеральных отложений.
препятствует разъеданию черных металлов 
быстро смывается
продукт относится к III классу опасности (умеренно-опасные вещества) 
благодаря наличию современного суперэффективного ингибитора надёжно защищает металл от коррозии на различных видах стали (адмиральская, углеродная сталь и др.), чугун, медь, различные сплавы, такие как латунь, бронза, медноникелевые, хром молибденовые
благодаря наличию используемого ингибитора не оказывается заметное воздействие на струк-туру металлов
благодаря наличию современного ингибитора обеспечивает защиту в широком температурном интервале
удобство с хранением и транспортировкой средства на объекты

Цель применения

• очистка оборудования, емкостей и трубопроводов от остатков бетона, цемента, строительных рас-творов
• удаление накипи и ржавчины в котлах, системах охлаждения, теплообменниках и т. д.

Технические характеристики

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная или желтого цвета жидкость. Выпадение незначительного осадка или незначительное помутнение не являются браковочными факторами.
Концентрация водородных ионов (рН) 1% раствора 1,0 – 3,0
С) 1,08 – 1, 11Плотность, кг/м3 (20
Срок хранения 3 года со дня изготовления
С. С до 30Условия хранения Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя при температуре 0

Рекомендации по применению

Очистка оборудования, транспорта, емкостей, трубопроводов от остатков бетона, цемента, строительных растворов
Рекомендуемая концентрация разбавления с водой 1:20. Нанести раствор на очищаемую поверх-ность щеткой, аппаратом высокого давления либо методом замачивания. Время экспозиции – 10-30 минут. Затем тщательно промыть проточной водой. Очистку проводить на открытом воздухе либо в помещениях с хорошей вентиляцией.
При обработке окрашенных поверхностей (кабин, наружных деталей автотранспорта) рекомен-дуется применение средство «Доместик-люкс» с помощью щетки при концентрации 1:10 в течение 5-15 минут с дальнейшей промывкой водой.
Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер загрязнений и условия применения препарата